Газоанализаторы ОКСИ 5М

- Газоанализаторы серии ОКСИ 5М, относящиеся к газоаналитическим приборам, предназначены для эколого-теплотехнических измерений объёмной концентрации кислорода (О2), СО, NО, NO2 и SO2 в дымовых газах, температуры дымовых газов (То) а также получения расчётным путём концентрации диоксида углерода (СО2), коэффициента избытка воздуха (α) и к.п.д.(h) с предварительной установкой СО2max для выбранного вида топлива, с буквенной и цифровой индикацией величины измеряемых параметров на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), с возможностью запоминания до 250 результатов измерений. Связь с компьютером по RS 232, программное обеспечение.

Газоанализаторы представляют собой переносные автоматические микропроцессорные приборы непрерывного действия и изготавливаются для нужд народного хозяйства. Газоанализаторы необходимы для специалистов при техническом обслуживании, ремонте и наладке топливосжигающего оборудования. По устойчивости к механическим воздействиям газоанализаторы соответствуют виброустойчивому исполнению α3 по ГОСТ 12997-84.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКСИ 5М

1. Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды	от 5 до 40°С.

- относительная влажность

окружающего воздуха		до 80% при 35°С.

- атмосферное давление		от 84,0 до 106,7 кПа.

- питание газоанализатора осуществляется от источника постоянного тока (аккумулятора) напряжением от 5 до 6 В, или от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50±1)Гц (через блок питания);

Диапазоны измерений и границы допустимых погрешностей

| Измеряемая величина | Диапазоны измерений | Интервал диапазона измерений | Границы допустимых погрешностей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютной | относительной |
| О2 | 0-21% | - | ±0,2 % | - |
| СО2 | 0 ─ 20% | - |  | ± 10 % |
| СО | 0-5000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | - |
|  |  | > 200 млн-1 | - | ±5 % |
| NО | 0-2000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | - |
|  |  | > 200 млн-1 | - | ±10 % |
| NО2 | 0-300млн-1 | - | ±10 млн-1 | - |
| SО2 | 0-5000 млн-1 | 0-200 млн-1 | ±10 млн-1 | - |
|  |  | >200 млн-1 | - | ±10 % |
| Температура газа | 0-1000 °С | 0-100°С | ±1°C | - |
|  |  | >100°С | - | ±0,5% |
| Давление | -1000 ¸ 7000 Па (шкала 1Па) |  | 0,5 %(привед.) |  |

2 Расчетные величины:

1) Объемная доля диоксида углерода (СО2)

-диапазон индикации -		0-20 % об.

-определение -			расчет по О2

2) Коэффициент избытка воздуха (a)

-диапазон индикации -		0...20

-определение -			расчет по О2

3) КПД по потерям с уходящими

газами				h

3) Объемная доля окислов азота (NOx)

-диапазон индикации -		0…2300 млн-1

-определение -			расчет по NО, NО2

3. Время выхода газоанализатора

на рабочий режим			не более 60 с.

4. Время непрерывной работы

от аккумуляторов -		не менее 10 час.

Габаритные размеры, не более	225х115х70 мм

Масса				не более 1,0 кг

МОДИФИКАЦИИ  ПРИБОРА

| Модификации ОКСИ 5М | Измеряемые параметры |  |  |  |  |  | Расчетные параметры |  |  |  | Дополнительный сервис |  |  |  | Цена с НДС грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t°С 0-600 | О2 0-21% | СО 0-5000 ppm | NО 0-2000 ppm | NО2 0-300 ppm | SО2 0-5000 ppm | СО2 | a | h | NОx | Авто-калибровка | Функц. Память | RS 232 | Подсветка |  |
| ОКСИ 5М-1Н | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 40350,0* |
| ОКСИ 5М-2Н | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 53898,0* |
| ОКСИ 5М-3Н | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 66966,0* |
| ОКСИ 5М-4Н | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 80244,0* |
| ОКСИ 5М-5Н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 94692,0* |
| Функция измерения дифференциального давления (по желанию заказчика — например ОКСИ 5М-5НД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4470,0 |
| Портативный принтер ОКСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Установка датчика СО2 (инфракрасный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |

*)Цена указана для комплектации с газозаборным устройством длиной 600 мм. (полный ряд 300, 600, 800, 1000, 1200, 1500 мм) при этом цену нужно уточнять

ООО "Экотест", ул. Конторская 5, пом..20А, г. Харьков, 61052, тел: (057)7-51-84-80(ф), 7-51-84-81,

e-mail: ecotest.info@gmail.com web: www.ecotest.kharkov.ua. На все приборы гарантия 2 года.